Технические требования
к установке и эксплуатации рекламной конструкции в полосе отвода автомобильной дороги
регионального значения «г. Арамиль – д. Андреевка»

ГКУ СО «Управление автодорог» согласовывает установку и эксплуатацию рекламной конструкции в полосе отвода автомобильной дороги регионального значения III категории                            «г. Арамиль – д. Андреевка» на км 6+000 (справа, координаты WGS: 56,64963519; 60,85509457), код места № 360710 (приложение №1), при соблюдении следующих технических требований и условий:

1. Рекламную конструкцию запроектировать, изготовить и установить в соответствии                           с требованиями, установленными нормативно - правовыми актами безопасности дорожного движения, строительными нормами и правилами, ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения», ГОСТ 33027-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению средств наружной рекламы» и действующего законодательства по безопасности дорожного движения.
2. Параметры рекламной конструкции должны соответствовать приказу МУГИСО № 5756
от 11.08.2025г., в частности: тип рекламной конструкции - № 1(рекламные конструкции, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их), вид конструкции – билборд (щит), размеры, м (высота*ширина) – 3*6, количество сторон – 2. 

3. До начала производства работ по установке рекламной конструкции представить                              на согласование проектную документацию на ее размещение.

4. Запроектировать и установить рекламную конструкцию на расстоянии не менее 10 м от бровки земляного полотна автомобильной дороги до ближайшего края рекламной конструкции и не более 20м – до дальнего края рекламной конструкции, при этом расстояние от бровки земляного полотна до основания опоры средства наружной рекламы должно быть не менее высоты конструкции плюс 5м.

5. Нижний край рекламной конструкции или крепящих ее конструкций разместить на высоте не менее 4,5 м от уровня поверхности участка, на котором расположена рекламная конструкция.

6. Фундамент размещения рекламной конструкции должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта. Нарушенный плодородно-растительный слой должен быть восстановлен, выполнен засев трав.
7. При изменении нормативно-технической документации владелец рекламной конструкции обязан в двухнедельный срок привести рекламную конструкцию в соответствии с такими требованиями.

8. Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием Рекламораспространителя (владельца рекламной конструкции) и номера его телефона. Маркировка должна быть размещена под информационным полем. Размер текста должен позволять его прочтение с ближайшей полосы движения транспортных средств.

9. Несущие конструкции, стойки рекламной конструкции должны быть оцинкованными и окрашены в серый цвет (RAL 7004), в течение всего срока эксплуатации.
10. В случае отсутствия возможности проведения работ по монтажу и эксплуатации рекламной конструкции без занятия проезжей части или обочины, разработать схему ограждения места проведения работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ» и ГОСТ 58350-2019 «Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ», согласовав ее с Управлением и уведомить ГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.
11. Монтаж-демонтаж рекламной конструкции необходимо производить таким образом, чтобы не нарушить элементы дороги (земляное полотно, обочины, кюветы). Демонтаж конструкции опоры производить вместе с фундаментом.

12. По окончании работ по установке рекламной конструкции пригласить представителя Управления автодорог для составления Акта о выполнении технических требований при установке рекламной конструкции в полосе отвода дороги (приложение №2). До подписания акта не допускается эксплуатация рекламной конструкции.
13. В процессе всего срока эксплуатации рекламной конструкции необходимо поддерживать место установки рекламной конструкции и саму конструкцию в надлежащем состоянии (устранять повреждения, возникшие в результате установки (демонтажа) рекламной конструкции                                      с восстановлением благоустройства)
14. Не допускается нахождение средств наружной рекламы без информационных сообщений.               В случае временного отсутствия на конструкции информационного (рекламного) сообщения владелец обязан разместить на информационном поле саморекламу либо завесить конструкцию белым баннером. 
15. В состав работ по содержанию рекламной конструкции входят:


- еженедельный осмотр состояния;


- очистка от пыли, грязи, снега, льда стойки;


- засев травами территории в радиусе 10 (десяти) метров для озеленения территории;


- поддержание территории в радиусе 10 (десяти) метров в чистоте и порядке, очистка ее от мусора и посторонних предметов с их вывозкой;

   - вырубка кустарника и мелколесья, ограничивающего видимость рекламной конструкции;


- устранение повреждений деталей, в том числе рекламного баннера;


- не реже одного раза в год производить окраску несущих конструкций и декоративных элементов рекламной конструкции (в том числе с удалением продуктов коррозии, зачисткой металла и нанесением грунтовки) элементов металлических конструкций;


- замена дефектных заклепок, подтяжка болтов, нейтрализация трещин в металле, восстановление узлов и стыков объединения стальных балок с железобетонными плитами; устранение мелких дефектов железобетонных конструкций, включая заделку сколов и трещин. 
  - при использовании в составе рекламной конструкции высокотехнологичных декоративных материалов и (или) покрытий, конструктивных элементов производить их ремонт или замену по мере утраты ими своих свойств или по истечении срока службы, указанного производителем этого материала, конструктивного элемента.
16. Не допускается изменять характеристики рекламной конструкции, указанных в настоящих технических требованиях и приказе МУГИСО № 5756 от 11.08.2025г., (приложение №1).
17. При возникновении повреждений или неисправностей рекламной конструкции, создающих угрозу жизни, здоровью или имуществу граждан, незамедлительно осуществить ремонтно-восстановительные работы. В остальных случаях ремонтно-восстановительные работы проводить                 в течении 14 календарных дней со дня обнаружения таких повреждений и неисправностей или со дня получения требования Управления.

18. Демонтировать рекламную конструкцию в течение 3 дней со дня истечения срока действия настоящего договора, привести место установки рекламной конструкции в надлежащее состояние, полностью восстановив благоустройство территории, и уведомить Управление в течение 3 дней со дня демонтажа.
19. В случае повреждения имущества третьих лиц, в том числе коммуникаций, вызванного установкой рекламной конструкции, устранить повреждения за свой счет, либо компенсировать ущерб владельцам этого имущества.
20. В соответствии с федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» выполнение строительно-монтажных работ, предусмотренных настоящими техническими условиями, и последующее содержание возведенных сооружений обеспечивается заявителем, за счет собственных средств.

21. Срок действия технических требований и условий 10 лет.
Заместитель начальника Управления                                                                                           О.В. Мелехов
Комиссаров Андрей Кириллович
2-40
